# End plate engastada

Viga na mesa de coluna

End plate engastada estendida acima | W 410 x 38,8 → CS 600 x 281

ATENDE ÀS VERIFICAÇÕES REALIZADAS · maior índice 0,830

A viga é soldada à chapa de topo, que se liga à mesa da coluna somente por parafusos. O desenho acompanha as entradas; as cotas são ilustrativas e devem ser complementadas no detalhamento de fabricação.

Ações no plano e já majoradas: V=4.078,86 kgf; N=203,94 kgf; M=4.078,86 kgf·m.

N positivo indica tração; negativo, compressão. M positivo traciona a mesa superior; negativo, a inferior.

# Dimensões e materiais adotados

| Componente | Dimensões em mm | Material ou critério |
| --- | --- | --- |
| Viga | d=399; bf=140; tw=6,4; tf=8,8 | ASTM A572 Gr.50 |
| Coluna | d=600; bf=600; tw=16; tf=22,4 | ASTM A36 |
| Chapa | hp=479; bp=160; tp=19,05 | ASTM A36 |
| Parafusos | 6 unidades; db=19,05; g=100 | ASTM F3125 A325 |
| Furos | dh=20,6375; dedução líquida=22,6375 | Padrão; dedução +2 mm |
| Linhas | -40,00, 53,80, 345,20 | y desde a face superior da viga |
| Extensões | acima=75; abaixo=5 | mm |
| Soldas | CJP nas duas mesas e na alma | fw=485 MPa |

Resistências características: ASTM A572 Gr.50: fy=345 MPa; fu=450 MPa; ASTM A36: fy=250 MPa; fu=400 MPa. E=200.000 MPa. 1 kgf=9,80665 N.

# Referências de cálculo

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025 — 6.1.2.3, 6.1.5.2, 6.2, 6.3, 6.5 e 5.7; coeficientes γa1=1,10 e γa2=γw2=1,35.

AISC Design Guide 39 (2023) — 3.2, 3.5, 3.7.6, 5.1.1 e 5.3; tabelas 5-9 e 5-10. Modelo 4E de chapa espessa, sem nervuras.

# Esforços usados nas verificações

| Caso | V em kgf | N em kgf | M em kgf·m |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 4.078,86 | 203,94 | 4.078,86 |
| Conferência governante | 4.583,00 | 229,15 | 4.078,86 |

A conferência mínima de 45 kN mantém a direção e o sentido da resultante N/V. Fator aplicado somente às forças: 1,1236. O momento externo não é majorado novamente. A entrada original também é verificada.

Distribuição local: Meq=|M|+max(N;0)(d−tf)/2; Ft por parafuso=Meq/[2(h1+h2)]. A compressão axial não reduz a tração de cálculo dos parafusos. O envelope é conservador; não representa uma análise elástica de contato.

# Quadro de verificações

Índice η=solicitação/resistência, ou interação; limite 1,000. Os critérios de espessura, ductilidade e compacidade são condições do método. O resultado abrange as verificações abaixo, sob as premissas finais.

| Verificação | Sd ou valor | Rd ou limite | Unid. | η | Atende |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chapa — espessura para chapa espessa e critério FR | 8,71 | 19,05 | mm | 0,457 | Sim |
| Coluna — espessura da mesa sem alavanca | 6,54 | 22,40 | mm | 0,292 | Sim |
| Chapa — linhas de plastificação | 4.123,57 | 21.900,26 | kgf·m | 0,188 | Sim |
| Viga e juntas de penetração total — tensão equivalente | 72,52 | 227,27 | MPa | 0,319 | Sim |
| Viga — mesa compacta no nó | 7,591 | 9,149 | — | 0,830 | Sim |
| Viga — alma compacta no nó | 55,781 | 90,530 | — | 0,616 | Sim |
| Parafusos — cisalhamento | 763,83 | 8.041,11 | kgf | 0,095 | Sim |
| Parafusos — tração | 2.659,00 | 13.401,85 | kgf | 0,198 | Sim |
| Parafusos — interação tração e cisalhamento | 0,048 | 1,000 | — | 0,048 | Sim |
| Chapa — contato nos furos | 763,83 | 17.047,04 | kgf | 0,045 | Sim |
| Chapa — rasgamento de blocos parciais e completos | 4.583,00 | 77.583,66 | kgf | 0,059 | Sim |
| Mesa da coluna — contato nos furos | 763,83 | 30.942,81 | kgf | 0,025 | Sim |
| Viga — cisalhamento da alma | 4.583,00 | 43.843,50 | kgf | 0,105 | Sim |
| Coluna — escoamento local da alma | 10.635,99 | 22.841,64 | kgf | 0,466 | Sim |
| Coluna — enrugamento da alma sob compressão | 10.406,84 | 65.522,36 | kgf | 0,159 | Sim |
| Chapa e coluna — compressão local de contato | 10.406,84 | 28.552,05 | kgf | 0,364 | Sim |
| Coluna — cisalhamento do painel da alma | 10.567,84 | 123.478,36 | kgf | 0,086 | Sim |

Chapa: tp mínimo calculado=8,713 mm; adotado=19,050 mm. Mesa da coluna: tf mínimo calculado=6,542 mm; adotado=22,400 mm.

# Memória de cálculo

Substituições em N, mm e MPa. Desenvolvimento dos critérios principais e dos itens governantes por componente. Todas as verificações constam do quadro.

## Chapa — espessura para chapa espessa e critério FR

treq = 1,10 Meq max(γa1; 1/0,90)fy Y

Meq=40438427,308; Yp=2603,950048; fy=250; tp,req=8,7134; η=0,457.

Meq: momento equivalente; Yp: parâmetro de linhas de plastificação; γr=1. Chapa espessa evita alavanca no domínio do guia. Referência: AISC Design Guide 39 (2023), 3.2, 5.1.1 eq.5-4 e tabela 5-10.

## Coluna — espessura da mesa sem alavanca

treq = 1,10 Meq max(γa1; 1/0,90)fy Y

Yc=4619,986093; fyc=250; tf,req=6,5416; η=0,292.

Coluna contínua sem enrijecedores; parâmetro Yc com o mesmo grupo 4E. Não se ignora a deformação da mesa da coluna. Referência: AISC Design Guide 39 (2023), 3.7.6 eq.3-44 e 5.1.1.

## Parafusos — interação tração e cisalhamento

η = (Ft,SdFt,Rd)2 + (Fv,SdFv,Rd)2 ≤ 1

η=(26075,849/131427,252)²+(7490,643/78856,351)²=0,048388; η=0,048.

Combinação elíptica da NBR vigente. Não se soma N diretamente ao cisalhamento do parafuso. Referência: ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.3.3.4.

## Chapa — rasgamento de blocos parciais e completos

Rbloco=2 min(0,6 fu Anv+0,5 fu Ant;0,6 fy Agv+0,5 fu Ant)/γa2

Bloco de 1 linhas por lado; lv=35,000; Rbloco=253611,944; resistência equivalente ao V total=760835,833; η=0,059.

São percorridos os blocos que terminam nas bordas superior e inferior. Demanda de cada bloco proporcional ao número de parafusos contidos; Ct=0,5 conservador. Referência: ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.5.6.

## Viga e juntas de penetração total — tensão equivalente

σeq=√[(|N|/A+|M|/W)²+3(V/Aw)²]

A=4904,960; W=618522,995; Aw=2440,960; σeq=72,5172; η=0,319.

Critério elástico conservador, combinando máximos de tensões. Gargantas limitadas a min(tp;tf) nas mesas e min(tp;tw) na alma. Juntas CJP em ambas as mesas e alma, metal de adição compatível. Referência: ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.2.5/tabela 9 e 6.5.

## Viga — cisalhamento da alma

VRd=0,6 fy h tw Cv/γa1

h=357; tw=6,4; Cv=1,00000; VRd=429957,818; η=0,105.

Alma sem furos na ligação de topo; sem ganho por enrijecedores. Referência: ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 5.4.3.

## Coluna — escoamento local da alma

FRd=1,10(2,5k+ln) fyc twc/γa1

k=tf=22,4; ln=0; FRd=224000,000; F=104303,398; η=0,466.

Sem crédito ao raio e ao espalhamento da força nas ligações com momento; caso de extremidade conservador. Referência: ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 5.7.3.2(b).

## Parâmetros das linhas de plastificação

s=√(bp g)/2; pi=min(pfi;s); h1=d−tf/2+pfo; h2=d−1,5tf−pfi.

Yp = (bp/2)[h1/pfo + h2(1/pi + 1/s) − 1/2] + (2/g)h2(s + pi)

Para a coluna: sc=√(bfc g)/2; c=pfo+tf+pfi.

Yc = (bfc/2)(h1+h2)/sc + (2/g)[h2(3c/4+sc)+h1(c/4+sc)+c²/2] + g/2

Valores: h1=434,600; h2=340,800; Yp=2.603,950 mm; Yc=4.619,986 mm. A espessura mínima controla a hipótese de chapa espessa e alavanca desprezível; não é, isoladamente, uma medição de rigidez global.

## Variáveis

d, bf, tw e tf: altura, largura de mesa, alma e mesa da viga; bp, hp e tp: largura, altura e espessura da chapa; g: gabarito horizontal; pfi e pfo: distâncias livres da mesa às linhas de parafusos; db e dh: diâmetros do parafuso e furo; Ab: área nominal do parafuso; fy, fu e fub: resistências características; Ft e Fv: forças de tração e cisalhamento por parafuso; lc: ligamento livre; Cv: fator de cisalhamento da alma; Sd e Rd: solicitação e resistência de cálculo. Índice c identifica a coluna; p identifica a chapa.

# Premissas adotadas

Análise local em duas dimensões. Esforços de cálculo no nó, no plano da alma da viga; N positivo é tração. V é vertical. Não há momento no eixo de menor inércia nem cortante horizontal.

Uma viga ortogonal e centrada na alma da coluna; coluna contínua, sem extremidade, emenda ou abertura próxima ao grupo. Não há viga oposta ou outras cargas locais concorrentes no nó.

Viga com contenção eficaz; impedido o deslocamento lateral relativo das mesas da coluna. Juntas internas mesa–alma dos perfis soldados com penetração total e metal de adição compatível.

Chapa e coluna pintadas ou protegidas contra corrosão. Espaçamentos máximos avaliados na região em contato; os prolongamentos da coluna contínua além do contorno da chapa não são bordas de uma emenda sobreposta.

Furos padrão, ligação por contato, parafusos de alta resistência com protensão inicial conforme NBR 6.8, sem crédito ao atrito. Chapa e mesa da coluna em contato, sem calços. Soldagem em oficina.

Análise global da coluna, interação com seu esforço axial, efeitos de segunda ordem e compatibilidade com a estrutura são externos ao modelo local. Não se avaliam fadiga, vibração, ações cíclicas, sismo ou incêndio.

Dimensões de ferramenta são envelopes de montagem informados; comprimentos de parafusos, arruelas, preparação das juntas e tolerâncias devem constar do detalhamento de fabricação.

End plate estendida sem nervuras, configuração 4E do DG39: duas linhas tracionadas, dois parafusos por linha. A rigidez é adotada pelo procedimento construtivo FR do guia, dentro do domínio ensaiado; adota-se a simplificação da NBR 6.1.2.3, a critério do responsável técnico. Não é calculada uma curva momento–rotação nem se verifica Si ≥ 25EI/L ou Kv/Kp da análise global.

Método de chapa espessa: chapa e mesa da coluna devem resistir a 1,10 Meq antes da plastificação; γr=1,0. Resistências nominais do mecanismo são divididas por γa1. A versão também exige espessura não menor que a obtida com φb=0,90 do guia.

N é distribuído igualmente entre as mesas. Para tração, Meq=|M|+N(d−tf)/2. Não se usa o alívio de tração causado por compressão. Domínio limitado a |N|(d−tf)/2 ≤ |M|/2.

As soldas das duas mesas e da alma da viga à chapa de topo são de penetração total, com metal de adição compatível. Esta especificação é própria da end plate engastada; não cria solda entre viga e coluna.

A verificação do painel da coluna usa somente a contribuição da alma, sem ganho das mesas. Adota-se Ncol,Sd ≤ 0,4 Ag,col fy,col e despreza-se o cortante favorável da coluna. Outros esforços de nó exigem compatibilização externa.

Desenvolvido por LRO Soluções de engenharia LTDA.

LRO Ligações 0.7.0 · LinkedIn de Lucas Oliveira