# Ligação de viga à alma de coluna

Duas talas parafusadas e nervura soldada

Duas talas — compressão de 2 kN

W 360 x 39,0 → HP 250 x 62,0 (H)

VERIFICAÇÃO INCOMPLETA | Maior índice calculado: 0,611

A estabilidade acoplada e a capacidade de rotação do conjunto nervura–enrijecedores–coluna ainda não estão validadas para esta configuração com duas talas. Os índices abaixo se referem aos componentes do modelo local e não aprovam esses mecanismos pendentes.

As talas são independentes do conjunto soldado: cada grupo de parafusos transmite V e N integrais; cada tala recebe metade. A viga não encosta na coluna ou na nervura. Encontro ortogonal, com as peças centradas na altura da viga.

O desenho acompanha a geometria informada. É ilustrativo e não substitui o detalhamento de fabricação, a definição dos comprimentos dos parafusos ou a especificação de montagem.

# Dimensões e materiais

| Componente | Dimensões em mm | Material / critério |
| --- | --- | --- |
| Viga apoiada | d=353; bf=128; tw=6,5; tf=10,7 | ASTM A572 Gr.50 |
| Coluna | d=246; bf=256; tw=10,5; tf=10,7 | ASTM A572 Gr.50 |
| Nervura vertical | H=353; h=220; L=222,75; t=7,9375 | ASTM A36 |
| Duas talas iguais | 170,00 × 220,00 × 7,9375 | ASTM A36 |
| Quatro horizontais | b=122,75; s=224,60; t=9,5250; c=18 | ASTM A36 |
| Parafusos | 2 grupos × 3 unidades; Ø=19,050; 2 planos de corte | ASTM F3125 A325 |
| Furos padrão | Ø=20,6375; dedução líquida=22,6375 | Acréscimo de 2 mm |
| Posições | g=10; u=100; p=70; e=40; eᵥ=40 | mm |
| Soldas duplas | w nervura/alma=5; nervura/horizontal=5; horizontal/coluna=6 | fw=485 MPa |
| Calços simétricos | 2 × 0,719 no lado da viga | Sem crédito resistente |

Resistências características: ASTM A572 Gr.50: fy=345 MPa, fu=450 MPa; ASTM A36: fy=250 MPa, fu=400 MPa. E=200.000 MPa; γa1=1,10; γa2=γw2=1,35.

# Ações e equilíbrio

| Caso | V kgf | N kgf | M local kgf·m | H superior kgf | H inferior kgf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 1.121,69 | -203,94 | 255,46 | 621,72 | -825,67 |
| Conferência governante | 4.514,71 | -820,86 | 1.028,22 | 2.502,39 | -3.323,24 |

N positivo indica tração; negativo, compressão. Entradas já majoradas. A conferência de resistência mínima de 45 kN preserva a direção N/V, com fator 4,025. O momento local deriva da excentricidade; não há momento externo de entrada.

eg = e + g/2;   Mg = Veg;   Mcol = V(b + u + g/2)

Hsup = N/2 + McolH;   Hinf = N/2 − McolH

b é a projeção da mesa medida da face da alma da coluna; H é a distância livre entre horizontais adotada como braço do binário; e é a borda horizontal; g é a folga nervura–viga. O momento global no eixo da coluna inclui também a distância da face ao eixo da alma. Esses efeitos devem ser compatibilizados com o modelo da estrutura.

# Quadro de verificações dos componentes

Índice η = solicitação/resistência, ou valor da interação. Limite: 1,000. Resultados da conferência governante; “Atende” é exclusivamente o resultado da linha.

| Verificação | Solicitação | Resistência | Unid. | η | Atende |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafusos — nervura / corte duplo | 2.289,01 | 16.082,22 | kgf | 0,142 | Sim |
| Parafusos — viga / corte duplo | 2.289,01 | 16.082,22 | kgf | 0,142 | Sim |
| Nervura — contato e rasgamento | 2.289,01 | 8.541,87 | kgf | 0,268 | Sim |
| Nervura — bloco e esforços do grupo | 0,401 | 1,000 | — | 0,401 | Sim |
| Alma da viga — contato e rasgamento | 2.289,01 | 7.869,28 | kgf | 0,291 | Sim |
| Alma da viga — bloco e esforços do grupo | 0,407 | 1,000 | — | 0,407 | Sim |
| Duas talas — contato e rasgamento | 2.289,01 | 17.083,73 | kgf | 0,134 | Sim |
| Duas talas — bloco e esforços do grupo | 0,201 | 1,000 | — | 0,201 | Sim |
| Duas talas — tensões combinadas | 37,47 | 227,27 | MPa | 0,165 | Sim |
| Duas talas — seção líquida | 0,162 | 1,000 | — | 0,162 | Sim |
| Duas talas — estabilidade e interação | 0,163 | 1,000 | — | 0,163 | Sim |
| Nervura — aba livre — tensões combinadas | 101,49 | 227,27 | MPa | 0,447 | Sim |
| Nervura — aba livre — seção líquida | 0,512 | 1,000 | — | 0,512 | Sim |
| Nervura — aba livre — estabilidade e interação | 0,467 | 1,000 | — | 0,467 | Sim |
| Nervura — trecho interno — tensões combinadas | 76,07 | 227,27 | MPa | 0,335 | Sim |
| Nervura — trecho interno — seção líquida | 0,286 | 1,000 | — | 0,286 | Sim |
| Nervura — trecho interno — estabilidade e interação | 0,437 | 1,000 | — | 0,437 | Sim |
| Alma da viga — faixa conectada — tensões combinadas | 91,51 | 313,64 | MPa | 0,292 | Sim |
| Alma da viga — faixa conectada — seção líquida | 0,352 | 1,000 | — | 0,352 | Sim |
| Alma da viga — faixa conectada — estabilidade e interação | 0,331 | 1,000 | — | 0,331 | Sim |
| Horizontais frontais — flexão/corte | 0,611 | 1,000 | — | 0,611 | Sim |
| Nervura–alma da coluna — solda | 4.514,71 | 49.270,03 | kgf | 0,092 | Sim |
| Nervura–alma da coluna — metal-base | 4.514,71 | 34.988,14 | kgf | 0,129 | Sim |
| Nervura–horizontal — solda | 3.323,24 | 13.483,20 | kgf | 0,246 | Sim |
| Nervura–horizontal — metal-base | 3.323,24 | 9.574,83 | kgf | 0,347 | Sim |
| Horizontal–mesa da coluna — solda | 1.661,62 | 16.179,84 | kgf | 0,103 | Sim |
| Horizontal–mesa da coluna — metal-base | 1.661,62 | 11.489,80 | kgf | 0,145 | Sim |
| Horizontal–alma da coluna — solda | 3.323,24 | 35.176,00 | kgf | 0,094 | Sim |
| Horizontal–alma da coluna — metal-base | 3.323,24 | 24.979,55 | kgf | 0,133 | Sim |
| Coluna — corte local junto à nervura | 4.514,71 | 142.249,58 | kgf | 0,032 | Sim |

Caso governante: Mínimo de 45 kN. As verificações da entrada original também são executadas. Como o modelo é homogêneo nas ações, a conferência mínima governa quando seu fator supera 1.

# Equações e substituições

Unidades nas substituições: N, mm e MPa. A tabela anterior converte forças para kgf. Mostra-se o item de maior índice em cada família; o quadro anterior contém todas as verificações.

## Parafusos — nervura / corte duplo · η=0,142

FRd = 2kpegakcalçoαAbfubγa2

FSd=22447,541; Mgrupo=1992336,568; pega=23,812; kpega=1,00000; kcalço=1,00000

Dois planos de corte por parafuso; os dois grupos transmitem o esforço integral. N axial provoca corte, não tração no eixo dos parafusos.

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.3.3.2, 6.3.7, 6.5.7.2

## Alma da viga — contato e rasgamento · η=0,291

FRd = kcalçont min(1,2lctfu; 2,4dbtfu)γa2

lc=29,6812; t=6,5000; nt=1; kcalço=1,00000; Fmax=22447,541

Ligamento livre mínimo em qualquer direção. Cada tala recebe metade da força; calços sem crédito resistente. Para as talas, governa o grupo com maior enchimento.

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.3.3.3/6.5.7.2

## Alma da viga — bloco e esforços do grupo · η=0,407

η = Σ|Fx,i|RN,bloco + Σ|Fy,i|RV,bloco ≤ 1

R = nt min(0,6fuAnv + 0,5fuAnt; 0,6fyAgv + 0,5fuAnt)γa2

Σ|Fx|=31145,233; Σ|Fy|=44274,146; RN=177190,000; RV=191499,479

Caminho U para componente axial e L para vertical; Cts=0,5. Envoltória dos módulos das forças individuais inclui momento e reversão. As duas extremidades iguais das talas são abrangidas.

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.5.6; combinação linear conservadora

## Nervura — aba livre — tensões combinadas · η=0,447

σeq = (|N|Ag + |M|Wg)2 + 3(1,5|V|Ag)2 ≤ fyγa1

Ag=1746,250; Wg=64029,167; N=-8049,845; V=44274,146; M=4648785,325; σeq=101,49391

Limite elástico conservador; sem redistribuição plástica. h e t são a faixa resistente declarada, não a seção global da viga.

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.5; critério elástico de von Mises

## Nervura — aba livre — seção líquida · η=0,512

η = max(0; NAe + |M|Wn)fuγa2 + |V|0,6fuAnγa2 ≤ 1

An=1207,195; Ae=1207,195; Wn=47811,578; η=0,51195

Ae=min(An;0,85Ag) nas talas de emenda; demais faixas Ae=An. Compressão não é transformada em tração. Furos deduzidos sem reutilizar área de calços.

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.5.3/6.5.5; envoltória linear

## Nervura — aba livre — estabilidade e interação · η=0,467

η = |N|NRd + |M|MRd + |V|VRd ≤ 1

L=105,000; K=2; KL/r=91,649; χ=0,64066; NRd=254261,891; MRd=20291780,840; VRd=214612,361

Compressão: χAgfy/γa1; K e L explícitos. Flexão: barra chata AISC F11, Cb=1. Cada tala é isolada para instabilidade. Modelo de componente, não estabilidade acoplada do nó.

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 5.3/6.5.4; AISC F11; interação linear declarada

## Horizontais frontais — flexão/corte · η=0,611

η = |H|s/4MRd + |H|/2VRd ≤ 1

Hsup=24540,054; Hinf=-32589,899; Hmax=32589,899; b útil=86,750; s=224,600; M=1829922,827; MRd=3927372,265; VRd=112676,420

Carga H no plano da chapa horizontal; W=t·b²/6. Sem crédito da solda à alma na flexão da faixa. Duas chapas frontais calculadas pela maior força; par oposto sem soma automática. Não verifica sua função de contenção do nó.

Modelo de faixa biapoiada; ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.5; AISC F11

## Nervura–horizontal — solda · η=0,246

FRd = 2w2L·0,6fwγw2

FSd=32589,899; w=5,000; L útil=86,750; fw=485

Dois filetes contínuos; sem aumento direcional. Solda chapa–apoio ou chapa–chapa; não há solda direta viga–coluna.

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.2.5

## Nervura–horizontal — metal-base · η=0,347

FRd = L min(0,6fytγa1; 0,6futγa2)

t1=7,9375; t2=9,5250; L=86,750; FRd=93897,017

Resultante limitada conservadoramente pela resistência ao corte do metal-base; não duplica a espessura da peça pela existência de dois filetes.

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.5.5

## Coluna — corte local junto à nervura · η=0,032

VRd = 2Htw min(0,6fyγa1; 0,6fuγa2)

H=353; tw=10,5; V=44274,146

Verificação local. Esforços globais da coluna e das demais barras do nó não são entradas deste módulo.

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.5.5

# Definição das variáveis e hipóteses

Ag, An e Ae: áreas bruta, líquida e efetiva; Wg e Wn: módulos elásticos bruto e líquido; Ab: área nominal do parafuso; fy, fu e fub: resistências do aço e do parafuso; db: diâmetro; lc: ligamento livre; nt: quantidade de chapas; α=0,45 com rosca e 0,56 sem rosca; kpega e kcalço: reduções por pega e enchimento; w: perna; L: comprimento útil da solda; χ: fator de instabilidade; K: fator de comprimento; NRd, MRd e VRd: resistências de cálculo.

O grupo elástico usa Fx,i=N/n−Mg·yi/Σyi² e Fy,i=V/n. Para o bloco U axial: Agv=2et; Anv=2(e−dn/2)t; Ant=(n−1)(p−dn)t. Para o bloco L vertical: lv=ev+(n−1)p; Agv=lv·t; Anv=[lv−(n−0,5)dn]t; Ant=(e−dn/2)t. As áreas gv/nv/nt são, respectivamente, bruta ao corte, líquida ao corte e líquida à tração; dn é o diâmetro de dedução líquida. A soma de duas peças iguais é feita por nt=2.

Seções: Ag=nt·h·t; An=nt·(h−n·dn)t; Wg=nt·t·h²/6. Nas talas Ae=min(An;0,85Ag). Wn=nt·[t·h³/12−Σt(dn³/12+dn·yi²)]/(h/2). Nos trechos sem furos, n=0. As interações lineares e as faixas resistentes são hipóteses deste modelo, não uma equação normativa única para o nó completo.

Compressão: Ne=π²EI/(KL)²; λ0=√(Agfy/Ne); χ=0,658^(λ0²) se λ0≤1,5 e 0,877/λ0² nos demais casos. Adota-se a curva inclusive para barras curtas. As chapas são idealizadas como barras chatas isoladas, Q=1, sem ganho por solidarização das talas. K=1 entre grupos das talas; K=2 nas faixas da nervura e da alma da viga. Esses comprimentos são conservadores para os componentes idealizados, mas não demonstram o modo acoplado do conjunto.

Na flexão, o complemento AISC F11 usa λ=Lh/t² e Cb=1: Mn=Mp até 0,08E/fy; no trecho intermediário, Mn=min[Mp;(1,52−0,274λfy/E)My]; acima de 1,9E/fy, Mn=min[Mp;1,9E·Wg/λ]. MrD=Mn/γa1. A faixa horizontal é biapoiada entre mesas, com carga no centro e largura útil b−2c. Não se atribui ganho resistente ao par de horizontais oposto.

Pendência: A estabilidade acoplada e a capacidade de rotação do conjunto nervura–enrijecedores–coluna ainda não estão validadas para esta configuração com duas talas.

Premissas: viga com contenção eficaz; juntas internas mesa–alma dos perfis soldados com penetração total e metal de adição compatível; ligação por contato, soldagem em oficina. A resistência/rigidez de estabilização dos horizontais e suas soldas para forças fora do plano não está abrangida pela verificação de H no plano. Análise global da coluna, atrito, fadiga, vibração e carregamento cíclico fora do escopo.

# Referências

ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025 — itens 5.3, 6.1.5, 6.2, 6.3 e 6.5: materiais, parafusos, soldas e elementos de ligação.

AISC 360-22, F11: resistência à flexão de barras chatas. A resistência nominal complementar é dividida por γa1; não se utiliza conversão global de tabelas LRFD.

AISC Design Examples v16.0, P901-23W, Parte II, exemplos de emendas de alma: equilíbrio dos grupos simétricos e estados limite dos componentes.

Fortney e Thornton (2016), Analysis and Design of Stabilizer Plates in Single-Plate Shear Connections, Engineering Journal 53(1), 1–28. DOI: 10.62913/engj.v53i1.1095. Fundamenta a atenção ao momento local e à estabilização; não valida esta geometria com talas.

Sapkota et al. (2024), Behavior of Extended Single-Plate Shear Connections Subjected to Combined Shear and Compression Forces Using FEA, Engineering Journal 61(4), 193–216. DOI: 10.62913/engj.v61i4.1332. Referência de comportamento sob compressão, sem transposição direta de capacidades.

Desenvolvido por LRO Soluções de engenharia LTDA.

LRO Ligações 0.6.0 · LinkedIn — Lucas Oliveira